Глава 1. Введение

Применение цифровых двойников в роботизированных ячейках: предпосылки и значимость исследования

1.1 Предпосылки исследования

1.1.1 Роботизированная ячейка стала базовым элементом гибкого производства, однако её совместная отладка по-прежнему опирается на натурный перебор

Роботизированная ячейка с шестиосевым или коллаборативным роботом в качестве исполнительного звена включает контроллер робота, программируемый логический контроллер (ПЛК), захватное устройство, средства очувствления и периферийное оборудование и способна самостоятельно выполнять операции взятия-укладки, сортировки, сборки, шлифования и контроля, представляя собой воспроизводимый и перекомпонуемый минимальный производственный элемент гибкой автоматизированной линии. В отличие от отдельной единицы оборудования эффективность ячейки определяется не предельной характеристикой одного устройства, а точностью согласования во времени двух классов контроллеров — контроллера робота и ПЛК: ПЛК ведёт диспетчеризацию операций уровня ячейки, блокировки и логику безопасности, контроллер робота — интерполяцию траектории и исполнение движения, а обмен между ними идёт по полевой шине или промышленному Ethernet сигналами номера операции, целевого положения, команды исполнения и признака завершения. При отклонении семантики сигналов или их временной последовательности ячейка проявляет дрейф такта, отказ блокировок и даже столкновения, причём в традиционном процессе такие дефекты выявляются лишь после монтажа оборудования и подачи питания на площадке, что приводит к срыву сроков и переделкам.

Масштаб распространения подобных ячеек определяет экономические последствия указанной проблемы. По данным Международной федерации робототехники, в 2024 г. мировые годовые установки промышленных роботов составили 542 тыс. ед., а действующий парк — 4,66 млн ед.; в Китае установлено 295 тыс. ед., что составило 54 % мирового объёма, парк достиг 2,03 млн ед., а доля отечественных поставщиков на внутреннем рынке выросла до 57 %[82]. В 2025 г. новые установки в Китае возросли до 354 тыс. ед., или около 59 % мирового объёма[82]; производство промышленных роботов составило 773,1 тыс. ед., продажи — 342,6 тыс. ед.[83], по данным другого источника продажи превысили 300 тыс. ед.[84]. Необходимо оговорить методику: приведённые показатели установок и продаж получены разными организациями по разным методикам, не подлежат взаимному подтверждению, и в настоящей работе каждый из них приводится с указанием источника и методики. Сопряжённое с робототехникой звено очувствления также имеет значительный масштаб: мировой объём рынка машинного (технического) зрения в 2025 г. составил около 5,7 млрд долл. США, что означает рост на 1,5 % после снижения на 3,9 % в 2024 г.[85]. Помимо масштабов производства, ориентиры заданы и на уровне политики: План действий по применению «Робот+» предусматривает удвоение плотности роботизации обрабатывающей промышленности к 2025 г. по отношению к 2020 г., разработку более 100 видов инновационных технологий и решений для применения роботов и продвижение более 200 типовых сценариев применения, причём в разделе обрабатывающей промышленности прямо указана «разработка новых роботов для сварки, сборки, окраски, транспортировки и шлифования»[56].

Таким образом, способность к «предварительной проверке» согласованности на уровне ячейки, то есть к отработке логики управления без занятия производственной линии и без риска физического столкновения, становится ключевой переменной инженерной экономичности роботизированной ячейки. Именно здесь находится реальная отправная точка для проникновения технологий виртуального ввода в эксплуатацию и цифровых двойников в робототехнику.

1.1.2 Цифровой двойник прошёл путь от понятийного аппарата к системе стандартов, однако расстановка «каркас есть — реализация открыта» пока сохраняется

Идея цифрового двойника (ЦД) восходит к представлению физического изделия виртуальным зеркалом, согласованность которого поддерживается двусторонним обменом данными. Kritzinger и др. выполнили категориальный обзор цифровых двойников в машиностроении и по направлению потоков данных разделили цифровые представления на цифровую модель, цифровую тень и цифровой двойник, что дало наиболее цитируемую понятийную рамку для последующих исследований[1]; Negri и др. систематизировали место ЦД в производственных системах на основе киберфизических систем[2]. В ответ на трудность сопоставления различных двойников, вызванную размыванием терминологии, Boyes и Watson предложили аналитическую рамку, позволяющую отображать признаки произвольного цифрового двойника на единый набор измерений и тем самым сравнивать их между собой[7]; Minerva и др., рассматривая проблему в контексте интернета вещей, показали, что его сущность состоит в «софтизации» физического объекта в соответствующий логический объект[8]. На уровне архитектуры Tao и др. расширили трёхэлементную схему до пятимерной архитектуры цифрового двойника, включающей данные и сервисы, и эта архитектура стала важным ориентиром для последующих работ[20].

В последние годы внедрение искусственного интеллекта дополнительно расширило границы возможностей двойника: соответствующий обзор показывает, что управляемый искусственным интеллектом двойник перешёл от зеркалирования состояния к прогнозированию и оптимизации[4]; обзор автоматизации сборки в дискретном производстве свидетельствует, что ценность двойника на сборочном участке проявляется прежде всего в проверке технологии и оптимизации такта[5]; имеются также работы, рассматривающие путь от концепции к промышленной реализации[6]. В китайской литературе Лю Дасинь и др. предложили для роботизированной сборочной ячейки метод построения двойника на основе объединения данных и вывода знаний, разделив ячейку на три части — робот с оснасткой, изделие и процесс сборки — с построением модели для каждой из них[33]; эта работа является представительной для данного направления.

Процесс стандартизации развивается параллельно, но ещё не завершён. Серия ISO 23247, опубликованная Международной организацией по стандартизации, задаёт для цифрового двойника в производстве рамку и эталонную архитектуру[45]; в Китае она введена методом идентичного принятия: «Автоматизированные системы и интеграция. Эталонная архитектура цифрового двойника для производства. Часть 1. Обзор и общие принципы» (GB/T 45616.1—2026) идентична ISO 23247-1:2021, часть 2 (GB/T 45616.2—2025) идентична ISO 23247-2:2021[39,40]. «Информационные технологии. Цифровой двойник. Часть 1. Общие требования» (GB/T 43441.1—2023) задаёт общие требования межотраслевого характера[42]. Однако именно части 5 (цифровая нить) и 6 (композиция цифровых двойников) серии ISO 23247, призванные устранить разрыв между моделями и инструментальными цепочками, вступили в силу лишь 24 июня и 14 июля 2026 г. соответственно[46,47].

Таблица 1-1. Состояние публикации стандартов в области цифровых двойников, роботизированных ячеек и технического зрения

| Стандарт или план | Наименование | Состояние | Отношение к настоящей работе |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 23247-1:2021 | Эталонная архитектура цифрового двойника для производства. Часть 1. Обзор и общие принципы | Опубликован | Международная рамка парадигмы двойника |
| GB/T 45616.1—2026 | То же, идентично ISO 23247-1:2021 | Опубликован 27.02.2026, введён 01.09.2026 | Доступное в КНР обоснование рамки |
| GB/T 45616.2—2025 | Часть 2. Эталонная архитектура, идентична ISO 23247-2:2021 | Опубликован 29.08.2025, введён 01.03.2026 | Обоснование эталонной архитектуры |
| ISO 23247-5:2026 / -6:2026 | Часть 5. Цифровая нить; часть 6. Композиция цифровых двойников | Вступили в силу 24.06.2026 и 14.07.2026 | Стандартизация механизма устранения разрыва только началась |
| GB/T 43441.1—2023 | Информационные технологии. Цифровой двойник. Часть 1. Общие требования | Опубликован 27.11.2023, введён 01.06.2024 | Обоснование общих требований |
| GB/T 45501—2025 | Промышленные роботы. Системы трёхмерного технического зрения. Общие технические требования | Опубликован 28.03.2025, введён 01.10.2025 | Дословно соответствует зрительному звену работы |
| GB/T 32197—2025 | Промышленные роботы. Спецификация открытых коммуникационных интерфейсов контроллера | Опубликован 25.04.2025, введён 01.11.2025 | Обоснование коммуникационного интерфейса контроллера |
| ISO 9283:1998 | Критерии рабочих характеристик промышленных манипуляционных роботов и соответствующие методы испытаний | Опубликован | Источник методики оценки повторяемости позиционирования |
| ISO 10218-1/-2:2025 | Роботы. Требования безопасности. Части 1 и 2 | Опубликованы в 2025 г. | Обоснование проектирования безопасности ячейки |
| IEC 61131-3:2025 | Программируемые контроллеры. Часть 3. Языки программирования | Издан 22.05.2025 | Обоснование языков программирования ПЛК |
| OPC 40010-1 / OPC 40001-1 | Информационные модели OPC UA для робототехники и машин | v1.02 / v1.04.1 | Обоснование семантической интероперабельности |
| План № 20263910-T-604 | Виртуальный ввод в эксплуатацию и методы моделирования цифрового двойника промышленного робота | Задан 30.07.2026, в стадии разработки | Непосредственно соответствующий разрабатываемый стандарт |
| План № 20250658-T-604 | Общие требования к системам офлайн-программирования промышленных роботов | В разработке, не опубликован | Пробел стандартизации офлайн-программирования |

Примечание. Состояние и даты приведены по данным государственной информационной службы стандартов КНР и открытых публикаций; разрабатываемый план не тождествен опубликованному стандарту, и при цитировании это различие необходимо указывать.

Из табл. 1-1 видно, что нормативная ситуация в области цифровых двойников характеризуется формулой «каркас уже есть — реализация пока открыта»: на уровне понятий и эталонной архитектуры обоснования уже достаточны, тогда как механизм, действительно обеспечивающий интероперабельность между инструментальными цепочками, только что вступил в силу. Такая ситуация означает, что любая работа по созданию двойника, использующая в качестве движка конкретное программное обеспечение имитации и включающая в контур код управления, не может напрямую опереться на готовый стандарт и вынуждена самостоятельно закрывать на методическом уровне интерфейсы, временные характеристики и критерии оценки.

Одновременно необходимо разграничивать виртуальный ввод в эксплуатацию и цифровой двойник. Ferle и др. отмечают, что модель виртуального ввода в эксплуатацию по своему замыслу не входит в эксплуатационную среду, а для её превращения в цифровой двойник отсутствуют три элемента — согласованность системы и модели, подключение эксплуатационных данных и предоставление эксплуатационных сервисов, — причём структурированный метод такого превращения до сих пор не предложен[20]. Это разграничение накладывает ограничение и на настоящую работу: если исследование останавливается на уровне «код управления отработан на виртуальной модели», оно по своей природе является виртуальным вводом в эксплуатацию; цифровым двойником оно становится лишь тогда, когда двойник непрерывно принимает эксплуатационные данные и возвращает пригодные к исполнению рекомендации.

1.1.3 Виртуальный ввод в эксплуатацию — инженерный вход в цифровой двойник роботизированной ячейки; RobotStudio — его представительная платформа

Виртуальный ввод в эксплуатацию, позволяя реальному коду управления приводить в действие виртуальную модель до физической реализации, переносит интеграцию трёх областей — механики, электрики и программного обеспечения — на стадию проектирования. Систематизация, выполненная Kuhn и др., показывает, что подключение ПЛК к виртуальной модели методами аппаратного (hardware-in-the-loop) или программного (software-in-the-loop) замыкания позволяет устранить до 70 % ошибок программного обеспечения[19]. Эта величина является наиболее прямым аргументом в пользу рассматриваемого технологического маршрута.

В области робототехники представительной платформой для построения двойника ячейки стал ABB RobotStudio, виртуальный контроллер которого исполняет ту же RobotWare и те же реальные программы RAPID, что и физический контроллер. Raffaeli и др. использовали RobotStudio в качестве платформы виртуального прототипирования и через собственный компонент Smart Component установили связь с TwinCAT фирмы Beckhoff, обеспечив совместную имитацию реального кода управления ПЛК и кода управления роботом; в их примере сборочной ячейки коробки передач после оптимизации последовательности операций время цикла снизилось с 101 с до 71 с, то есть на 30 %, энергопотребление — с 17 067 Дж до 16 556 Дж, то есть на 3 %, а в виртуальной среде было выявлено столкновение двух роботов в общем рабочем пространстве[15]. Эта работа установила принцип моделирования «один к одному» для отображения физического компонента на цифровой при полном соответствии интерфейсов реальному оборудованию, а также метод безнастроечного отображения «имя сигнала равно полному пути переменной ПЛК».

Последующие исследования развивались по нескольким направлениям: Ionescu и др., используя ПЛК в качестве сервера OPC UA, построили двойник роботизированной ячейки с аппаратным замыканием, обратной кинематикой и облачным мониторингом[16]; Andrei и др. для преодоления проблем совместимости между инструментальными цепочками ABB и Siemens разработали гибридное программное решение[18]; Anghel проверил в RobotStudio траектории гибкой ячейки сборки и разборки[25]; Mincă и др. включили мобильный датчик технического зрения в двойник гибкой сборки[12]; Židek и др. предложили экспериментальную платформу двойника сборочной системы в концепции «Индустрия 4.0»[13]; Konstantinov и др. рассмотрели роль виртуального проектирования и отладки с точки зрения жизненного цикла[14]. В Китае также выполнен ряд работ по имитации рабочих станций средствами RobotStudio, охватывающих сортировку материалов[35], визуальную сортировку со шлифованием[34] и совместную имитацию RobotStudio с TIA Portal[36].

Следует отметить, что перечисленные работы в контексте RobotStudio сосредоточены преимущественно на единичных функциональных рабочих станциях либо на самой форме «сопряжения двух программных продуктов», и до сих пор отсутствуют сообщения о том, чтобы цепочка «визуальная сортировка — классификация — сборка» была выстроена в сквозную технологическую последовательность и отлажена с ПЛК в рамках одного и того же двойника. Это наблюдение составляет одну из точек входа настоящей работы, а его систематическое обоснование на уровне литературы приведено в главе 2.

1.1.4 Интеграция с ПЛК — одновременно ключевое звено и главное узкое место

Двойник ячейки обязан охватывать два класса контроллеров, поэтому качество канала между ПЛК и движком двойника напрямую определяет его пригодность. Официальный путь ABB состоит в том, что клиентский компонент Smart Component OPC UA в RobotStudio выступает в роли клиента и обменивается сигналами рабочей станции с ПЛК, работающим в роли сервера OPC UA; в руководстве по эксплуатации RobotStudio это изложено в разделе 7.6 под заголовком «Virtual commissioning using the OPC UA Client Smart Component»[61]. Однако официальный путь не означает бесшовного сопряжения: Andrei и др. указывают, что прямой совместимости между ABB RobotStudio и Siemens TIA Portal в настоящее время нет, а ABB и FANUC пока не создали стандартизированный интерфейс в платформе Simatic Robot Integrator фирмы Siemens[18]; технический ответ официального сообщества ABB дополнительно уточняет, что виртуальный контроллер не имеет аппаратной поддержки PROFINET и не может быть подключён к реальному S7-1200 напрямую, а возможны лишь три опосредованных пути, каждый из которых требует введения промежуточного слоя SIMIT, WINMOD или PLCSIM Advanced[66].

На уровне инженерных деталей деградация проявляется ещё конкретнее. Контроллер IRC5 допускал применение опций 888-2 или 888-3, тогда как для OmniCore осталась единственная опция устройства PROFINET 3020-2; поддерживавшееся в эпоху IRC5 отображение байтовых диапазонов DO_64_bytes и DI_64_bytes в OmniCore отменено, все каналы ввода-вывода объединены в единый объект устройства, а на стороне OPC UA остаётся лишь побитное перетаскивание, что пользователи оценивают так: «для реальной карты ввода-вывода робота это утомительно и трудоёмко»[67]. На протокольном уровне также воспроизводимы отказы, например тайм-аут непериодических служб PROFINET у S7-1500 с OmniCore V250XT в TIA Portal V19[66].

Однако глубже любого отдельного отказа лежит несопоставимость временных семантик. Документация ABB поясняет, что время имитации в RobotStudio управляется одним из двух режимов — Free runtime или Time slice, — причём в режиме Free runtime «моменты установки сигналов и запуска событий могут быть неточными»[64]; по оценке ABB, время выполнения программы в имитации и на реальном роботе различается в пределах нескольких процентов, но эта оценка относится к времени цикла, а не к временной последовательности уровня цикла[65]. Напротив, ПЛК выполняет задачи жёсткого реального времени. Связь между ними обеспечивается сессией OPC UA TCP, не обладающей детерминизмом: спецификация OPC UA не задаёт нижнюю границу интервала публикации[54], тогда как промышленные реализации её задают — PLCnext фирмы Phoenix Contact требует интервала публикации не менее 20 мс, а пример в руководстве по связи S7-1500 фирмы Siemens использует 50 мс[54,72]. Детерминизм на уровне ниже миллисекунды должен обеспечиваться механизмом OPC UA PubSub совместно с сетью, чувствительной ко времени, для которой в литературе приводится время кругового обмена порядка 1–2,5 мс[23]; в то же время цикл полевой шины жёсткого реального времени EtherCAT достигает 12,5 мкс[75]. Отсюда возникает структурное противоречие: к детерминированному каналу имитатор не подключается, а канал, к которому он подключается, детерминизмом не обладает.

Данный вывод не является принадлежностью только настоящей работы. В обосновании национального стандарта «Виртуальный ввод в эксплуатацию и методы моделирования цифрового двойника промышленного робота» (план № 20263910-T-604) прямо указано, что в отрасли форматы цифровых двойников разных производителей несовместимы, механизм синхронизации виртуального и физического представлений не унифицирован, общепризнанных критериев оценки точности результатов имитации нет, вследствие чего результаты виртуального ввода в эксплуатацию существенно расходятся с фактической работой на площадке, а стоимость промышленного внедрения остаётся высокой[60]. Отмеченная отраслью проблематика полностью совпадает с объектом анализа настоящей работы.

1.1.5 Техническое зрение переводит ячейку от «воспроизведения» к «очувствлению» и вводит новые ограничения по точности и такту

Если виртуальный ввод в эксплуатацию отвечает на вопрос «верна ли логика управления», то техническое зрение отвечает на вопрос «где находится объект». Промышленное применение технического зрения для очувствления роботов освещено в систематическом сравнительном обзоре, охватывающем границы применимости двумерного и трёхмерного зрения в задачах наведения[29]; методология калибровки «рука–глаз» также имеет отдельный обзор, задающий методическую основу отображения системы координат камеры в систему координат робота[30]. На стороне захвата методы оценки позы на основе сопоставления изображений и облаков точек непрерывно развиваются[31,32], а в последнее время появились и системные попытки непосредственного сопряжения двойника с визуальным взятием-укладкой[28].

Первое ограничение, вносимое техническим зрением, — точность, причём это ограничение легко интерпретировать ошибочно. Промышленные роботы, как правило, обладают высокой повторяемостью позиционирования: например, повторяемость позы UR5e составляет ±0,03 мм и явно отнесена к стандарту ISO 9283[79]; однако его абсолютная точность типично составляет лишь 0,5–1,5 мм[81], то есть величины различаются на один–два порядка. Точность измерения трёхмерной камеры также зависит от методики: в соответствии с VDI/VDE 2634, часть 2, точность измерения разных моделей лежит в диапазоне от 0,1 мм при рабочем расстоянии 0,5 м до 3,0 мм при рабочем расстоянии 3,0 м, то есть различается в 30 раз, причём официальные условия испытаний предусматривают белую керамическую пластину и полностью отключённую постобработку облака точек[76]. Следовательно, нижняя граница погрешности калибровки «рука–глаз» определяется абсолютной, а не повторяемостной точностью, и сообщение только о невязке перепроецирования при калибровке не тождественно реальной погрешности позиционирования схвата.

Второе ограничение — такт, причём он образует с точностью содержательный компромисс. В открытом эталоне оценки шестимерной позы BOP Challenge 2024 инженерно ориентированный метод обеспечивает 0,8 с на кадр, тогда как высокоточный метод требует 24,9 с на кадр, то есть различие составляет 31 раз[26]; время однократного съёма большинства моделей камер составляет 0,5–1,1 с, а у новых моделей снижается до 0,08 с[76]. В сумме зрительное звено на одно изделие составляет примерно 0,9–26 с. Для сравнения, реально развёрнутая сортировка изделий в прозрачных пакетах обеспечивает средний такт менее 15 с на изделие[80], а решение для разбора штабелей на основе искусственного интеллекта по заявлению производителя достигает 1 300 коробок в час при точности около 5 мм и успешности захвата до 99,7 %[77]. Данные показывают, что высокоточные методы в принципе не вписываются в производственную линию, а инженерно ориентированные методы с учётом времени съёма уже практически исчерпывают бюджет такта рабочей позиции. Кроме того, при переносе замкнутого контура на беспроводную и граничную инфраструктуру эксперимент с роботизированной ячейкой, управляемой через граничные облачные вычисления 5G на основе MQTT и OPC UA, показал увеличение времени производственного цикла на 8–9 % по сравнению с базовым уровнем для проводного Ethernet[22]: затраты на очувствление и связь в конечном счёте пересчитываются в такт.

1.1.6 Резюме: в точке пересечения трёх линий существует реальный пробел

Итак, цифровой двойник предоставляет парадигму отображения виртуального на физическое, виртуальный ввод в эксплуатацию — инженерное средство предварительной проверки кода управления, техническое зрение — способность ячейки воспринимать внешние изделия; каждое из трёх направлений уже располагает достаточно зрелым массивом литературы и стандартной поддержкой. Однако слияние трёх линий на масштабе роботизированной ячейки ещё не завершено: исследования двойников сосредоточены на парадигме моделирования и архитектуре системы, исследования виртуального ввода в эксплуатацию — на верификации программного обеспечения управления, исследования зрения — на точности и робастности алгоритмов, тогда как работ, действительно включающих технологическую цепочку «визуальная сортировка — классификация — сборка» в единый цифровой двойник робота и отлаживающих её совместно с ПЛК, по-прежнему мало. Этот пробел является как объектом настоящего исследования, так и источником его значимости.

1.2 Значимость исследования

1.2.1 Теоретическая значимость

(1) Устранение разобщённости трёх исследовательских линий и построение единой аналитической рамки. Существующие работы сформировали собственные парадигмы и способы оценки в области моделирования двойников, виртуального ввода в эксплуатацию и алгоритмов зрения, однако отсутствует рамка, рассматривающая все три направления в пределах одной ячейки и на единой временной основе. В настоящей работе в качестве объекта принята роботизированная ячейка визуальной сортировки и сборки, а принципы моделирования, коммуникационные каналы, зрительное звено и критерии оценки сведены в единую аналитическую структуру, что даёт воспроизводимый способ организации таких систем.

(2) Перевод «несопоставимости временных семантик различных доменов» из инженерного наблюдения в доказуемое положение. Согласованность виртуального и физического долгое время описывалась расплывчатой формулировкой «большая задержка»; опираясь на три группы свидетельств — режимы виртуального времени имитатора, циклы жёсткого реального времени ПЛК и нижние границы интервала публикации на протокольном уровне, — работа показывает, что суть проблемы состоит не в величине задержки, а в отсутствии единой временной основы для трёх временных доменов. Благодаря этому вопрос «какие функции можно включить в двойник, а какие нельзя» становится разрешимым, а не решается на основе опыта.

(3) Формулирование отчётливой методики показателей согласованности виртуального и физического. В работе обосновывается необходимость послойного представления точности, а именно последовательного разграничения повторяемости позиционирования робота, абсолютной точности, дополнительной погрешности калибровки «рука–глаз» и точности измерения камеры с явным указанием методики и условий испытаний каждого слоя; такая послойная модель даёт операционализируемую структуру показателей для количественной оценки согласованности виртуального и физического и создаёт основу для обсуждения последующей унификации критериев.

(4) Выделение трёх пробелов, в которых имеются единичные методики, но отсутствует единый стандарт. Оценка достоверности цифрового двойника, детерминированный показатель задержки синхронизации виртуального и физического, а также количественные критерии разрыва между моделью и реальностью в настоящее время обсуждаются лишь на уровне отдельных случаев и не имеют пригодных для цитирования унифицированных норм; мотивы разработки национального стандарта подтверждают это состояние[60]. Явное выделение указанных пробелов формирует перечень задач для последующих исследований и исключает подмену универсальных базовых значений показателями отдельных примеров.

1.2.2 Практическая значимость

(1) Снижение затрат на отладку и физических рисков. Виртуальный ввод в эксплуатацию позволяет устранить до 70 % ошибок программного обеспечения ещё до монтажа оборудования[19]; в примере на платформе RobotStudio после оптимизации последовательности операций время цикла сократилось на 30 %, энергопотребление — на 3 %, а столкновение в общем рабочем пространстве было выявлено заранее в виртуальной среде[15]. Для ячеек, характерных мелкосерийным многономенклатурным производством, эта способность непосредственно сокращает сроки и затраты на переделки.

(2) Поддержка комплексной отладки технологической цепочки «визуальная сортировка — классификация — сборка». Существующие работы в контексте RobotStudio относятся преимущественно к единичным функциональным рабочим станциям, а переключение технологических ветвей и переход операций под управлением результатов зрения не имеют воспроизводимого способа кодирования. В ячейке, рассматриваемой в настоящей работе, результаты зрения кодируются номером операции и включаются в единый сигнальный контракт, благодаря чему передача позы захвата средствами зрения во время выполнения становится штатным процессом внутри двойника и обладает ценностью прямой переносимости на однотипные ячейки.

(3) Согласование с действующими национальными стандартами. Зрительное звено может быть согласовано с «Промышленные роботы. Системы трёхмерного технического зрения. Общие технические требования» (GB/T 45501—2025)[38], коммуникация управления — с «Промышленные роботы. Спецификация открытых коммуникационных интерфейсов контроллера» (GB/T 32197—2025)[43], рамка двойника — с серией GB/T 45616, идентичной ISO 23247[39,40]. В то же время «Общие требования к системам офлайн-программирования промышленных роботов» (план № 20250658-T-604) находятся на стадии разработки, что свидетельствует об отсутствии действующего национального стандарта в области офлайн-программирования; практика настоящей работы может послужить инженерным образцом для стандартизации в этом направлении.

(4) Формирование проверяемого количественного базиса для бюджета такта производственной линии. Приведённые в работе время съёма камеры, длительность вывода позы и такт реального развёртывания образуют сопоставимую количественную цепочку, благодаря чему вопрос «может ли зрение войти в замкнутый контур реального времени» перестаёт зависеть от качественного суждения и может рассчитываться напрямую по длительности отдельных этапов и бюджету рабочей позиции.

(5) Возможность переноса в учебный и тренировочный процесс. Состав оборудования, количество сигналов и процедура отладки ячейки сортировки и сборки близки к тренажёрам виртуального ввода в эксплуатацию в профессиональных учебных заведениях, а отладка в форме двойника позволяет снизить занятость физического оборудования в учебном процессе.

1.2.3 Актуальность и своевременность темы

С производственной стороны Китай стал крупнейшим в мире рынком промышленных роботов: действующий парк в 2024 г. достиг 2,03 млн ед., а новые установки в 2025 г. составили около 59 % мирового объёма[82], поэтому даже небольшое повышение эффективности отладки на уровне ячейки многократно усиливается на таком масштабе.

В области политики План действий по применению «Робот+» прямо требует разработки новых роботов для сборки и продвижения типовых сценариев применения[56], а «Мнения Государственного совета КНР об углублённой реализации действий „ИИ+“» требуют усиления интеллектуального восприятия и способности к выработке и исполнению решений в промышленных системах[57]; два документа называют соответственно «сборку» и «интеллектуальное восприятие», и настоящая тема находится ровно в точке их пересечения.

С точки зрения стандартизации непосредственно соответствующая теме работа — национальный стандарт «Виртуальный ввод в эксплуатацию и методы моделирования цифрового двойника промышленного робота» — получила план лишь 30 июля 2026 г. и находится в стадии разработки[60], тогда как национальный стандарт на системы трёхмерного технического зрения уже введён в действие 1 октября 2025 г.[38]. Это означает, что нормативное окно открывается: пригодные для цитирования обоснования уже имеются, а методическая норма, специально посвящённая виртуальному вводу в эксплуатацию и методам имитации, ещё формируется, и проведение систематического исследования с накоплением инженерных свидетельств именно сейчас имеет отчётливую временную ценность.

С академической стороны библиометрический анализ в главе 2 показывает, что публикаций, одновременно охватывающих шесть элементов — RobotStudio, цифровой двойник, техническое зрение, ПЛК, сортировку и сборку, — до сих пор не появилось, а при рассмотрении данного подраздела методом кластеризации цитирований устойчивое научное сообщество не сформировалось. Одновременное наличие пробела и потребности и составляет обоснование выбора темы.

1.3 Содержание исследования и структура работы

1.3.1 Содержание исследования

Работа посвящена цифровому двойнику роботизированной ячейки визуальной сортировки и сборки на базе RobotStudio и включает три взаимосвязанные части.

(1) Метод моделирования и интеграции двойника ячейки. Исходя из принципа отображения «один к одному» физического компонента на цифровой, строится виртуальная ячейка с интерфейсами, идентичными реальному оборудованию, определяются набор сигналов зрительного звена и механизм передачи позы во время выполнения, а также устанавливается способ кодирования перехода операций под управлением результатов зрения.

(2) Проектирование и проверка канала связи виртуального и физического. Основным маршрутом принят клиентский компонент Smart Component OPC UA в RobotStudio с подключением виртуального ПЛК и использованием на семантическом уровне информационных моделей OPC UA для робототехники и машин; для канала выполняются измерения и послойная оценка задержки, детерминизма и масштабируемости.

(3) Количественная оценка точности и такта. Строится послойная модель погрешностей, приводятся процедура и показатели точности калибровки камеры и калибровки «рука–глаз», измеряется длительность отдельных этапов зрительного звена, на основании чего рассчитывается бюджет такта ячейки и формируются отчётливые показатели согласованности виртуального и физического.

1.3.2 Структура работы

В главе 1 изложены предпосылки и значимость исследования и определены его границы; в главе 2 с четырёх позиций — моделирование цифровых двойников, техническое зрение и калибровка, связь с ПЛК и виртуальный ввод в эксплуатацию, применение и верификация — систематизировано современное состояние исследований и выведена точка входа настоящей работы; в главе 3 строится модель двойника ячейки и проектируется схема интеграции зрения и ПЛК; в главе 4 приводится реализация канала связи виртуального и физического и результаты измерения задержки; в главе 5 выполняется количественная оценка точности и такта и экспериментальная верификация; в главе 6 подводятся итоги работы, указываются её ограничения и направления дальнейших исследований.

Литература, цитируемая в главе

[1] Kritzinger W, Karner M, Traar G, и др. Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification[J]. IFAC-PapersOnLine, 2018. DOI: 10.1016/J.IFACOL.2018.08.474.

[2] Negri E, Fumagalli L, Macchi M. A Review of the Roles of Digital Twin in CPS-based Production Systems[J]. Procedia Manufacturing, 2017, 11: 939–948. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.07.198.

[4] Huang Z, Shen Y, Li J, и др. A Survey on AI-Driven Digital Twins in Industry 4.0: Smart Manufacturing and Advanced Robotics[J]. Sensors, 2021. DOI: 10.3390/s21196340.

[5] Webb L, Tokhi OM, Alkan B. State of the art and future directions of digital twin-enabled smart assembly automation in discrete manufacturing industries[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2024. DOI: 10.1080/0951192X.2024.2387775.

[6] Lattanzi L, Raffaeli R, Peruzzini M, и др. Digital twin for smart manufacturing: a review of concepts towards a practical industrial implementation[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2021. DOI: 10.1080/0951192X.2021.1911003.

[7] Boyes H, Watson T. Digital twins: An analysis framework and open issues[J]. Computers in Industry, 2022. DOI: 10.1016/j.compind.2022.103763.

[8] Minerva R, Lee GM, Crespi N. Digital Twin in the IoT Context: A Survey on Technical Features, Scenarios, and Architectural Models[J]. Proceedings of the IEEE, 2020. DOI: 10.1109/JPROC.2020.2998530.

[12] Mincă E, Filipescu A, Cernega D, и др. Digital Twin for a Multifunctional Technology of Flexible Assembly on a Mechatronics Line with Integrated Robotic Systems and Mobile Visual Sensor—Challenges towards Industry 5.0[J]. Sensors, 2022. DOI: 10.3390/s22218153.

[13] Židek K, Pitel' J, Adamek M, и др. Digital Twin of Experimental Smart Manufacturing Assembly System for Industry 4.0 Concept[J]. Sustainability, 2020. DOI: 10.3390/su12093658.

[14] Konstantinov S, Assad F, Ahmad B, и др. Virtual Engineering and Commissioning to Support the Lifecycle of a Manufacturing Assembly System[J]. Machines, 2022. DOI: 10.3390/machines10100939.

[15] Raffaeli R, Bilancia P, Neri F, и др. Engineering Method and Tool for the Complete Virtual Commissioning of Robotic Cells[J]. Applied Sciences, 2022. DOI: 10.3390/app12063164.

[16] Ionescu D, Filipescu A, Simion G, и др. Internet of Things-Cloud Control of a Robotic Cell Based on Inverse Kinematics, Hardware-in-the-Loop, Digital Twin, and Industry 4.0/5.0[J]. Sensors, 2025. DOI: 10.3390/s25061821.

[18] Andrei A, Nicolescu F-A, Pupăză C, и др. Applicability of Virtual Commissioning Concepts in Industrial Robotics as a Solution for Compatibility Issues Between Virtual Simulation and Logic Control Software[J]. Applied Sciences, 2025, 15(4): 2033. DOI: 10.3390/app15042033.

[19] Kuhn AM, May MC, Liu Y, и др. Towards narrowing the reality gap in electromechanical systems: error modeling in virtual commissioning[J]. Production Engineering, 2023, 17: 535–545. DOI: 10.1007/s11740-022-01160-9.

[20] Ferle F, Chen S, Kuhn AM, и др. Continued use of virtual commissioning models: A novel approach toward digital twins for automated production systems[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2026, 142: 4609–4626. DOI: 10.1007/s00170-025-17195-y.

[22] An Operational 5G Edge Cloud-Controlled Robotic Cell Environment Based on MQTT and OPC UA[C]. IEEE ICAR, 2023. DOI: 10.1109/ICAR58858.2023.10406936.

[23] Tang, Ma'arof, Chala. Computer Numerical Control Machining Process Simulation in Brownfield Environments: Digital Twin, Artificial Intelligence Optimisation, and Implementation Roadmap[J]. Automation, 2026, 7(3): 66. DOI: 10.3390/automation7030066.

[25] Anghel M-C. A Digital Twin application for an assembly/disassembly flexible robotic cell assisted by ABB IRB 120 robotic manipulator generating the optimal trajectory for the smallest errors using RobotStudio[C]. IEEE ACDSA, 2025. DOI: 10.1109/ACDSA65407.2025.11166380.

[26] Nguyen VN, Tyree S, Guo A, и др. BOP Challenge 2024 on Model-Based and Model-Free 6D Object Pose Estimation[EB/OL]. (2025)[15.10.2026]. https://arxiv.org/abs/2504.02812.

[28] Chen Z, Huang X, Qin X, и др. A digital-twin-driven vision-based robotic pick-and-place system[C]. ACM ICIAR, 2025. DOI: 10.1145/3778886.3778895.

[29] Pérez L, Rodríguez Í, Rodríguez N, и др. Robot Guidance Using Machine Vision Techniques in Industrial Environments: A Comparative Review[J]. Sensors, 2016. DOI: 10.3390/s16030335.

[30] Enebuse I, Foo M, Ibrahim BSK, и др. A Comparative Review of Hand-Eye Calibration Techniques for Vision Guided Robots[J]. IEEE Access, 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3104514.

[31] Wunti AU, Yu L, Li G, Li J. Vision-Guided Robotic Bin-Picking of Disordered Workpieces via Image-Matching Pose Estimation[J]. Applied Sciences, 2026. DOI: 10.3390/app16178594.

[32] Khalil M, Dietrich V, Ilic S. Multi-Layer Feature Exchange Transformer for Multi-View 6D Object Pose Estimation in Robot Bin Picking[C]. IEEE ICRA, 2025. DOI: 10.1109/ICRA55743.2025.11127530.

[33] Лю Дасинь, Ван Кэ, Лю Чжэньюй, и др. Метод построения цифрового двойника роботизированной сборочной ячейки на основе объединения данных и вывода знаний[J]. Цзисе гунчэн сюэбао (Вестник машиностроения), 2024, 60(5): 36–50. DOI: 10.3901/JME.2024.05.036.

[34] Лу Е, Ван Кай, Хуан Хэмин. Проектирование имитации рабочей станции визуальной сортировки и шлифования на базе RobotStudio[J]. Цзидянь гунчэн цзишу (Электромеханическая техника и технология), 2024, 53(2): 193–197. DOI: 10.3969/j.issn.1009-9492.2024.02.042.

[35] Zhou Y, Xiao J. Simulation Design and Commissioning of a Material Sorting Workstation Based on RobotStudio[C]. IEEE MAIC, 2025. DOI: 10.1109/MAIC67965.2025.11468474.

[36] Zhou L, Che L, Dong Z, Mo M. Design of Joint Simulation System of Industrial Robot Training Equipment Based on RobotStudio and TIA Portal[C]. IEEE ISoIRS, 2024. DOI: 10.1109/ISoIRS63136.2024.00059.

[38] GB/T 45501—2025 Промышленные роботы. Системы трёхмерного технического зрения. Общие технические требования[S]. Пекин: Издательство стандартов КНР, 2025.

[39] GB/T 45616.1—2026 Автоматизированные системы и интеграция. Эталонная архитектура цифрового двойника для производства. Часть 1. Обзор и общие принципы[S]. Пекин: Издательство стандартов КНР, 2026.

[40] GB/T 45616.2—2025 Автоматизированные системы и интеграция. Эталонная архитектура цифрового двойника для производства. Часть 2. Эталонная архитектура[S]. Пекин: Издательство стандартов КНР, 2025.

[42] GB/T 43441.1—2023 Информационные технологии. Цифровой двойник. Часть 1. Общие требования[S]. Пекин: Издательство стандартов КНР, 2023.

[43] GB/T 32197—2025 Промышленные роботы. Спецификация открытых коммуникационных интерфейсов контроллера[S]. Пекин: Издательство стандартов КНР, 2025.

[45] ISO 23247-1:2021 Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 1: Overview and general principles[S]. Geneva: ISO, 2021.

[46] ISO 23247-5:2026 Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 5: Digital thread for digital twin[S]. Geneva: ISO, 2026.

[47] ISO 23247-6:2026 Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 6: Digital twin composition[S]. Geneva: ISO, 2026.

[54] OPC 10000-14 OPC Unified Architecture — Part 14: PubSub[S/OL]. OPC Foundation. https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-10000-14/6.2.6.

[56] План действий по применению «Робот+»: совместный документ семнадцати ведомств во главе с Министерством промышленности и информатизации КНР, № 工信部联通装〔2022〕187号[A/OL]. (18.01.2023). https://www.miit.gov.cn/.

[57] Мнения Государственного совета КНР об углублённой реализации действий «ИИ+», № 国发〔2025〕11号[A/OL]. (21.08.2025). https://www.gov.cn/.

[60] Государственное управление по стандартизации КНР. Уведомление о доведении седьмой партии планов рекомендательных национальных стандартов 2026 года и планов их иноязычных версий, № 国标委发〔2026〕44号[Z]. 2026. Включает план № 20263910-T-604 «Виртуальный ввод в эксплуатацию и методы моделирования цифрового двойника промышленного робота».

[61] ABB. Operating manual — RobotStudio: 3HAC032104[Z]. Содержит раздел 7.6 «Virtual commissioning using the OPC UA Client Smart Component».

[64] ABB. Simulation, in RobotStudio API Concepts[EB/OL]. ABB Developer Center. https://developercenter.robotstudio.com/api/robotstudio/articles/Concepts/Simulation.html.

[65] ABB Robotics Community. Does ABB robot support to real time control?[EB/OL]. (23.02.2012). https://tech-community.robotics.abb.com/t/does-abb-robot-support-to-real-time-control/4698.

[66] ABB Robotics Community. Virtual controller — Siemens PLC communication via Profinet[EB/OL]. (02.04.2025). https://tech-community.robotics.abb.com/t/virtual-controller-siemens-plc-communication-via-profinet/11858. См. также тему 15086 того же форума.

[67] ABB Robotics Community. Has OPUA Client in OmniCore retired I/O Mapping byte ranges?[EB/OL]. (05.12.2025). https://tech-community.robotics.abb.com/t/has-opua-client-in-omnicore-retired-i-o-mapping-byte-ranges/12099.

[72] Siemens. SIMATIC S7-1500 Communication Function Manual: 59192925[Z].

[75] EtherCAT Technology Group. PC-Control: EtherCAT PLC with 12.5 μs cycle time[EB/OL]. (2012). https://www.ethercat.org/.

[76] Mech-Mind Robotics. Технические характеристики трёхмерных камер Mech-Eye[EB/OL]. https://docs.mech-mind.net/. См. также пресс-релиз Mech-Eye ULTRA M-GL[EB/OL]. (12.08.2026).

[77] Photoneo. AI-Powered Depalletization[EB/OL]. https://ai.photoneo.com/ai-powered-depalletization.

[79] Universal Robots. UR5e Technical Specifications[EB/OL]. https://www.universal-robots.com/manuals/.

[80] KORTHOS. YK-Robotics deploys sub-15-second translucent-bag bin picking[EB/OL]. (24.03.2026). https://korthosrobotics.com/intelligence/feed/23402.

[81] The Robot Report. High-precision robots: What to do when absolute accuracy is poor?[EB/OL]. (15.02.2026). https://www.therobotreport.com/.

[82] International Federation of Robotics. World Robotics 2025 — Industrial Robots[R/OL]. Frankfurt: IFR, 2025. https://ifr.org/.

[83] Исследовательский институт робототехники GGII. Отчёт об исследовании отрасли промышленных роботов Китая 2026 года[R]. 2026. Приведено по публикации в средствах массовой информации.

[84] MIR DATABANK. Рейтинг десяти ведущих производителей промышленных роботов Китая 2025 года[R]. 2026. Приведено по публикации в средствах массовой информации.

[85] Interact Analysis. Return to growth forecast for machine vision in 2025[R/OL]. (2025). https://www.interactanalysis.com/.