第1章 绪论

数字孪生在机器人单元中的应用背景与研究意义

1.1 研究背景

1.1.1 工业机器人单元已成为柔性制造的基本单元，但其协同调试长期依赖实物试错

工业机器人单元以六轴或协作机器人为执行主体，由机器人控制器、可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller，PLC）、末端执行器、感知装置与周边设备共同构成，能够独立完成取放、分拣、装配、打磨与检测等工序，是柔性自动化产线上可复制、可重组的最小制造单元。与单台设备不同，单元的效能并不取决于某一台设备的性能上限，而取决于两类控制器——机器人控制器与 PLC——之间的时序协同是否精确：PLC 负责单元级的工序调度、互锁与安全逻辑，机器人控制器负责轨迹插补与运动执行，二者通过现场总线或工业以太网交换工序号、目标位置、执行与完成等信号。一旦信号语义或时序出现偏差，单元就会表现为节拍漂移、互锁失效甚至碰撞，而这类问题在传统流程中往往只能等到设备就位、现场通电调试时才暴露，造成工期延误与返工。

此类单元的规模化程度决定了上述问题的经济后果。据国际机器人联合会统计，2024 年全球工业机器人年装机量为 54.2 万台，在役存量达 466.4 万台；中国当年装机 29.5 万台，占全球 54%，在役存量 202.7 万台，本土厂商在国内市场的销量份额升至 57%[82]。2025 年中国新安装量进一步升至 35.4 万台，约占全球的 59%[82]；同期中国工业机器人产量 77.31 万台、市场销量 34.26 万台[83]，另一机构口径下的销量为突破 30 万台[84]。需要说明口径：上述安装量与销量分属不同机构的不同统计方式，不可互相印证，本文引用时均单独标注机构与口径。与之配套的感知环节亦具规模，2025 年全球机器视觉收入约 57 亿美元，较 2024 年的下降 3.9% 回升 1.5%[85]。产业规模之外，政策层面同样明确：〈“机器人+”应用行动实施方案〉提出到 2025 年制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，突破 100 种以上机器人创新应用技术及解决方案、推广 200 个以上典型应用场景，并在制造业条目中直接点名“研制焊接、装配、喷涂、搬运、磨抛等机器人新产品”[56]。

因此，单元级协同的“事前验证”能力，即在不占用产线、不冒物理碰撞风险的前提下把控制逻辑跑通，成为决定机器人单元工程经济性的关键变量。这正是虚拟调试与数字孪生技术进入机器人领域的现实起点。

1.1.2 数字孪生已由概念谱系走向标准体系，但“框架具备、实现开放”的格局尚未改变

数字孪生（Digital Twin，DT）的思想源于以虚拟镜像刻画物理产品并由双向数据交换维持二者一致性的构想。Kritzinger 等对制造业数字孪生作了分类式文献综述，按数据流向把数字模型区分为数字模型、数字影子与数字孪生三类，为后续研究提供了被引最广的概念框架[1]；Negri 等则系统梳理了数字孪生在基于信息物理系统的生产系统中的角色定位[2]。针对术语泛化导致不同孪生难以比较的问题，Boyes 与 Watson 提出了一个分析框架，使任意数字孪生的特征都能映射到统一维度上加以比较[7]；Minerva 等从物联网语境出发，指出其本质是把物理对象软件化为对应的逻辑对象[8]。在架构层面，Tao 等将三要素扩展为包含数据与服务在内的五维数字孪生架构，该架构已成为后续工作的重要参照[20]。

近年来，人工智能的引入进一步拓展了孪生的能力边界，相关综述指出人工智能驱动的孪生已从状态镜像走向预测与优化[4]；面向离散制造的装配自动化综述则表明，孪生在装配环节的价值主要体现在工艺验证与节拍优化[5]；亦有工作从工业落地的角度讨论了从概念到实践的实现路径[6]。国内方面，刘达新等针对机器人装配单元提出了基于数据融合与知识推理的孪生建模方法，把装配单元划分为机器人及工装、产品与装配过程三部分分别建模[33]，是该方向具有代表性的工作。

标准化进程同步推进，但尚未闭合。国际标准化组织发布的 ISO 23247 系列为面向制造的数字孪生提供了框架与参考架构[45]；我国以等同采用方式引入，其中《自动化系统与集成 面向制造的数字孪生框架 第 1 部分：综述和一般原则》（GB/T 45616.1—2026）等同采用 ISO 23247-1:2021，第 2 部分（GB/T 45616.2—2025）等同采用 ISO 23247-2:2021[39,40]。《信息技术 数字孪生 第 1 部分：通用要求》（GB/T 43441.1—2023）则提供了跨行业的通用要求[42]。然而，恰是解决“模型与工具链断链”的 ISO 23247 第 5 部分（数字线程）与第 6 部分（数字孪生组合），分别到 2026 年 6 月 24 日与 7 月 14 日才现行[46,47]。

表1-1 数字孪生、机器人单元与视觉引导相关标准的发布状态

| 标准或计划 | 名称 | 状态 | 与本文的关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 23247-1:2021 | 面向制造的数字孪生框架 第1部分：综述和一般原则 | 已发布 | 孪生建模范式的国际框架 |
| GB/T 45616.1—2026 | 同上，等同采用 ISO 23247-1:2021 | 2026-02-27 发布，2026-09-01 实施 | 国内可引用的框架依据 |
| GB/T 45616.2—2025 | 第2部分：参考架构，等同采用 ISO 23247-2:2021 | 2025-08-29 发布，2026-03-01 实施 | 参考架构依据 |
| ISO 23247-5:2026 / -6:2026 | 第5部分：数字线程；第6部分：数字孪生组合 | 分别于 2026-06-24、2026-07-14 现行 | 断链机制的标准化刚刚落地 |
| GB/T 43441.1—2023 | 信息技术 数字孪生 第1部分：通用要求 | 2023-11-27 发布，2024-06-01 实施 | 通用要求依据 |
| GB/T 45501—2025 | 工业机器人 三维视觉引导系统 通用技术要求 | 2025-03-28 发布，2025-10-01 实施 | 与本文视觉环节逐字对应 |
| GB/T 32197—2025 | 工业机器人控制器开放式通信接口规范 | 2025-04-25 发布，2025-11-01 实施 | 控制器通信接口依据 |
| ISO 9283:1998 | 机器人性能指标与相关试验方法 | 已发布 | 重复定位精度的口径来源 |
| ISO 10218-1/-2:2025 | 机器人安全要求 第1、2部分 | 2025 年发布 | 单元安全设计依据 |
| IEC 61131-3:2025 | 可编程控制器 第3部分：编程语言 | 2025-05-22 出版 | PLC 编程语言依据 |
| OPC 40010-1 / OPC 40001-1 | 机器人、机械 OPC UA 信息模型 | v1.02 / v1.04.1 | 语义互操作依据 |
| 计划号 20263910-T-604 | 工业机器人数字孪生虚拟调试及仿真方法 | 2026-07-30 下达，正在起草 | 直接对应的在研国家标准 |
| 计划号 20250658-T-604 | 工业机器人离线编程软件系统通用要求 | 在研，尚未发布 | 离线编程软件的标准空白 |

注：状态与日期取自标准信息公共服务平台与公开发布信息；在研计划不等于已发布标准，引用时须区分。

由表 1-1 可见，数字孪生领域的规范格局是“框架已具备、实现仍开放”：概念与参考架构层面的依据已经充分，而真正支撑跨工具链互操作的机制刚刚落地。这一格局意味着，任何以特定仿真软件为引擎、并把控制代码纳入回路的孪生工作，都无法直接套用现成规范，必须在方法层面自行补齐接口、时序与评价口径。

同时必须区分虚拟调试与数字孪生的边界。Ferle 等指出，虚拟调试模型按设计并不进入运行环境，其转化为数字孪生缺少系统与模型的一致性、运行数据的接入以及运行服务的提供这三项要素，且目前缺少结构化的转化方法[20]。这一界定对本课题具有约束力：若研究工作停留在“控制代码在虚拟模型上跑通”，其性质是虚拟调试；只有当孪生持续接收运行数据并回馈可执行洞察时，才构成数字孪生。

1.1.3 虚拟调试是机器人单元数字孪生的工程入口，RobotStudio 是其代表性平台

虚拟调试通过在物理实现之前让真实控制代码驱动虚拟模型，把机械、电气与软件三个领域的集成提前到设计阶段。Kuhn 等的系统梳理表明，把 PLC 与虚拟模型通过硬件在环或软件在环方式连接，可纠正最多 70% 的软件错误[19]。这一数字构成了该技术路线最直接的价值论据。

在机器人领域，ABB RobotStudio 因其虚拟控制器可运行与实体控制器相同的 RobotWare 与真实 RAPID 程序，成为构建单元孪生的代表性平台。Raffaeli 等以 RobotStudio 为虚拟原型平台，通过自研 Smart Component 与倍福 TwinCAT 建立耦合，使真实 PLC 控制代码与机器人控制代码联合仿真；在其变速箱装配单元案例中，经工序序列优化，周期时间由 101 s 降至 71 s，降幅 30%，能耗由 17 067 J 降至 16 556 J，降幅 3%，并借助虚拟环境发现了共享工作空间下两台机器人之间的碰撞[15]。该工作确立了“一对一物理组件—数字组件映射、接口与实物完全一致”的建模原则，以及“信号名即 PLC 变量完整路径”的零配置映射方法。

后续研究沿多条路径展开：Ionescu 等以 PLC 作为 OPC UA 服务器，构建了含硬件在环、逆运动学与云端监控的机器人单元孪生[16]；Andrei 等针对 ABB 与西门子工具链之间的兼容性问题，开发了混合软件方案[18]；Anghel 在 RobotStudio 中验证了装配与拆卸柔性单元的轨迹[25]；Mincă 等把移动视觉传感器纳入柔性装配孪生[12]；Židek 等给出了面向工业 4.0 的装配系统孪生实验平台[13]；Konstantinov 等从生命周期视角讨论了虚拟工程与调试的作用[14]。国内亦有一批以 RobotStudio 为工具的工作站级仿真研究，覆盖物料分拣[35]、视觉分拣打磨[34]以及 RobotStudio 与 TIA Portal 的联合仿真[36]等。

值得注意的是，上述 RobotStudio 语境下的工作多集中于单一功能工作站，或聚焦“两软件联调”这一形态本身，尚缺少把“视觉分拣—分类—装配”串成一条完整工艺链、并在同一孪生内与 PLC 完成联调的报道。这一观察构成本课题的切入点之一，其文献层面的系统论证见第 2 章。

1.1.4 与 PLC 的集成既是孪生落地的关键环节，也是当前最主要的技术瓶颈

单元孪生必须容纳两类控制器，因此 PLC 与孪生引擎之间的通道质量直接决定孪生的可用性。ABB 的官方路径是 RobotStudio 的 OPC UA Client Smart Component 作为客户端，与以 OPC UA 服务器身份运行的 PLC 交换站点信号，该内容在 RobotStudio 操作手册第 7.6 节以“Virtual commissioning using the OPC UA Client Smart Component”为章节标题给出[61]。但官方路径并不等于无缝对接：Andrei 等指出，ABB RobotStudio 与西门子 TIA Portal 之间目前没有直接兼容性，ABB 与 FANUC 尚未在西门子的 Simatic Robot Integrator 中建立标准化接口[18]；ABB 官方社区的技术答复进一步明确，虚拟控制器没有支持 PROFINET 的硬件，无法直接连接真实的 S7-1200，可行路径只有三条，且均需插入 SIMIT、WINMOD 或 PLCSIM Advanced 等中间层[66]。

工程细节层面的退化更为具体。IRC5 控制器可使用 888-2 或 888-3 选件，而 OmniCore 只剩 3020-2 一个 PROFINET 设备选件；IRC5 时代支持的 DO_64_bytes 与 DI_64_bytes 字节区间映射在 OmniCore 中被废除，所有 I/O 合并为单一设备对象，OPC UA 侧只能逐位拖拽，用户对此的评价是“对真实机器人的 I/O 映射而言，这既烦琐又费力”[67]。协议层亦存在可复现的故障，例如 S7-1500 与 OmniCore V250XT 在 TIA Portal V19 下的非周期服务超时[66]。

比单项故障更根本的是时间语义的不可比。ABB 官方文档说明，RobotStudio 的仿真时间由 Free runtime 与 Time slice 两种模式管理，在 Free runtime 下“信号置位与事件触发的时间可能不准确”[64]；ABB 对虚拟时间保真度的表述是程序执行时间与真实执行时间相差几个百分点，其口径是周期时间而非周期级时序[65]。与之相对，PLC 执行的是硬实时周期任务。二者之间以非确定性的 OPC UA TCP 会话桥接：OPC UA 规范未规定发布间隔下限[54]，而工程实现给出了下限——Phoenix Contact 的 PLCnext 要求发布间隔不小于 20 ms，西门子 S7-1500 通信手册示例采用 50 ms[54,72]。毫秒级以下的确定性须由 OPC UA PubSub 与时间敏感网络承担，文献给出的往返时间约为 1~2.5 ms[23]；而硬实时现场总线 EtherCAT 的循环周期可达 12.5 μs[75]。由此形成一个结构性矛盾：确定性通道仿真器接不上，仿真器能接的通道不确定。

这一判断并非本文独有。国家标准《工业机器人数字孪生虚拟调试及仿真方法》（计划号 20263910-T-604）在立项说明中自述：行业内不同厂商的数字孪生模型格式不兼容、虚实映射同步机制不统一、仿真结果的精度评价无公认依据，导致虚拟调试结果与现场实际运行偏差较大、技术落地成本居高不下[60]。行业共识与本课题的分析对象在此完全重合。

1.1.5 机器视觉引导使单元由“复现”走向“感知”，并引入精度与节拍的新约束

若说虚拟调试解决的是“控制逻辑是否正确”，机器视觉引导解决的则是“目标在哪里”。机器人视觉引导的工业应用已有系统性的比较综述，覆盖二维与三维视觉在引导任务中的适用边界[29]；手眼标定的方法学亦有专门综述，为相机坐标系与机器人坐标系的映射提供了方法依据[30]。在抓取侧，基于图像匹配与点云的位姿估计方法持续演进[31,32]，近期还出现了把孪生与视觉抓放直接耦合的系统性尝试[28]。

视觉引导引入的第一重约束是精度，且该约束极易被误读。工业机器人普遍具有较高的重复定位精度，例如 UR5e 的位姿重复性为 ±0.03 mm，且明确标注依据 ISO 9283[79]；但其绝对精度典型仅 0.5~1.5 mm[81]，二者相差一至两个数量级。三维相机的测量精度同样依赖口径：在 VDI/VDE 2634 第 2 部分口径下，不同型号的测量精度从 0.1 mm（工作距离 0.5 m）到 3.0 mm（工作距离 3.0 m）不等，跨型号相差 30 倍，且官方测试条件为白色陶瓷板、点云后处理全部关闭[76]。因此，手眼标定误差的下界由绝对精度而非重复定位精度决定；仅报告标定重投影残差，不能等同于末端真实定位误差。

第二重约束是节拍，且与精度构成实质权衡。在六自由度位姿估计的公开基准 BOP Challenge 2024 中，工程化方法可达 0.8 s/图，而高精度方法需 24.9 s/图，二者相差 31 倍[26]；相机单次采集时间在多数型号上为 0.5~1.1 s，新型号可低至 0.08 s[76]。叠加后，单件视觉链路约为 0.9~26 s。与之对照，透明袋抓取分拣的实部署节拍为平均低于 15 s/件[80]，人工智能拆垛方案宣称可达 1 300 箱/小时、精度约 5 mm、抓取成功率最高 99.7%[77]。数据表明：高精度方法根本进不了产线，而工程化方法叠加采集后已几乎吃满工位预算。此外，若把闭环搬移到无线与边缘侧，基于 MQTT 与 OPC UA 的 5G 边缘云机器人单元实验显示生产周期时间相比有线以太网基准增加 8%~9%[22]，感知与通信的开销最终都会折算为节拍。

1.1.6 小结：三条线索的交汇处存在真实空白

综上，数字孪生提供了虚实映射的建模范式，虚拟调试提供了控制代码事前验证的工程手段，机器视觉提供了单元对外部工件的感知能力，三者各自已有相对成熟的文献积累与标准支撑。但三者在机器人单元尺度上的合流尚未完成：孪生研究侧重建模范式与体系架构，虚拟调试研究侧重控制软件验证，视觉研究侧重算法精度与鲁棒性，真正把“视觉分拣—分类—装配”的工艺链纳入同一机器人数字孪生、并与 PLC 完成联调的工作仍然稀少。这一空白既是本课题的研究对象，也是其研究意义的来源。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

（1）弥合三条研究线索的割裂，建立统一的分析框架。现有研究分别在孪生建模、虚拟调试与视觉算法三个方向上形成了各自的范式与评价方式，但缺少一个把三者置于同一单元、同一时间基准下考察的框架。本文以机器人视觉分拣装配单元为对象，把建模原则、通信通道、视觉链路与评价指标纳入同一分析结构，为该类系统的设计提供可复用的组织方式。

（2）把“跨域时间语义不可比”从工程经验提升为可论证的命题。虚实同步长期被表述为“延迟大”这一模糊说法，本文依据仿真器虚拟时间模式、PLC 硬实时周期与协议层发布间隔下限三方面证据，指出问题的实质是三条时间域缺少共同基准，从而使“哪些功能可以放进孪生、哪些不能”成为一个可判断的问题，而非凭经验取舍。

（3）提出可报告的虚实一致性指标口径。本文主张精度必须分层报告，即依次区分机器人重复定位精度、绝对精度、手眼标定附加误差与相机测量精度，并明确各层的口径与测试条件；这一分层模型为虚实一致性的定量评价提供了可操作的指标结构，也为后续建立统一评价标准提供了讨论基础。

（4）明确三项“存在个案方法但缺乏统一标准”的缺口。数字孪生保真度评价、虚实同步的确定性时延指标以及虚实差距的量化标准，目前均只在个案层面得到讨论，尚无可引用的统一规范；国家标准的立项动机亦印证了这一状况[60]。将其明确列为缺口，可为后续研究提供问题清单，避免以个别案例的指标冒充通用基线。

1.2.2 工程实践意义

（1）降低调试成本与物理风险。虚拟调试可在设备就位前纠正最多 70% 的软件错误[19]，以 RobotStudio 为平台的案例在工序序列优化后取得了周期时间下降 30%、能耗下降 3% 的效果，并在虚拟环境中提前发现了共享工作空间内的碰撞[15]。对以多品种小批量为特征的单元而言，这一能力直接转化为工期与返工成本的下降。

（2）支撑“视觉分拣—分类—装配”工艺链的一体化联调。现有 RobotStudio 语境的工作多为单一功能工作站，工艺分支切换与视觉结果驱动工序跳转缺少可复用的编码方式。本文所依托的单元把视觉结果编码为工序号并纳入同一信号契约，使“抓取位姿由视觉在运行时下发”成为孪生内的常态流程，对同类单元具有直接移植价值。

（3）对齐已生效的国家标准。视觉环节可对齐《工业机器人 三维视觉引导系统 通用技术要求》（GB/T 45501—2025）[38]，控制通信可对齐《工业机器人控制器开放式通信接口规范》（GB/T 32197—2025）[43]，孪生框架可对齐等同采用 ISO 23247 的 GB/T 45616 系列[39,40]。同时，《工业机器人离线编程软件系统通用要求》（计划号 20250658-T-604）仍处研究阶段，说明离线编程软件尚无已生效的国家标准，本课题的实践亦可为该方向的标准化提供工程样本。

（4）为产线节拍预算提供可核查的量化基线。本文给出的相机采集时间、位姿推理耗时与实部署节拍构成一条可比较的量化链条，使“视觉能否进入实时闭环”不再依赖定性判断，而可由分段耗时与工位预算直接核算。

（5）具备向教学与实训环节迁移的可能。分拣装配单元的设备构成、信号规模与调试流程与职业院校的虚拟调试实训台高度接近，孪生化的调试流程可降低实训对实物设备的占用。

1.2.3 选题的迫切性

从产业侧看，我国已成为全球最大的工业机器人市场，2024 年在役存量达 202.7 万台、2025 年新安装量约占全球 59%[82]，单元级调试效率的微小改进都会在如此规模上被放大。

从政策侧看，〈“机器人+”应用行动实施方案〉明确要求研制装配类机器人新产品并推广典型应用场景[56]，〈国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见〉则要求增强工业系统的智能感知与决策执行能力[57]，两项文件分别点名“装配”与“智能感知”，本课题正落在其交叉处。

从标准侧看，与课题直接对应的国家标准《工业机器人数字孪生虚拟调试及仿真方法》于 2026 年 7 月 30 日才下达计划、目前正在起草[60]，而视觉引导系统的国家标准已于 2025 年 10 月 1 日实施[38]。这意味着规范窗口正在打开：既有的可引用依据已经具备，而专门针对虚拟调试与仿真方法的方法学规范尚在形成之中，此时开展系统性研究并沉淀工程证据，具有明确的时间价值。

从学术侧看，第 2 章的文献计量分析表明，同时覆盖“RobotStudio、数字孪生、机器视觉、PLC、分拣、装配”六要素的公开报道尚未出现，且以引文聚类方法考察该子领域时未形成强内聚的学术共同体。空白与需求同时存在，构成本课题的选题依据。

1.3 研究内容与论文组织结构

1.3.1 研究内容

本文围绕“基于 RobotStudio 的机器人视觉分拣装配单元数字孪生”展开，研究内容包括三个相互衔接的部分。

（1）单元孪生的建模与集成方法。以一对一物理组件—数字组件映射为原则，构建与实物接口一致的虚拟单元，明确视觉侧信号集与运行时位姿下发机制，并确定视觉结果驱动工序分支的编码方式。

（2）虚实通信通道的设计与验证。以 RobotStudio 的 OPC UA Client Smart Component 为主线，接入虚拟 PLC，并在语义层采用 OPC UA 机器人与机械信息模型；对通道的时延、确定性与可扩展性进行实测与分层评价。

（3）精度与节拍的量化评价。建立分层误差模型，给出相机标定与手眼标定的流程与精度指标，测量视觉链路的分段耗时，并据此核算单元节拍预算，形成可报告的虚实一致性指标。

1.3.2 论文组织结构

第 1 章阐述研究背景与研究意义，界定研究范围；第 2 章从数字孪生建模、机器视觉与标定、PLC 通信与虚拟调试、应用与验证四个层面梳理国内外研究现状，并归纳本文的切入点；第 3 章构建单元孪生模型并设计视觉与 PLC 的集成方案；第 4 章给出虚实通信通道的实现与时延实测；第 5 章开展精度与节拍的量化评价与实验验证；第 6 章总结全文并指出研究局限与后续方向。

本章引用文献

[1] Kritzinger W, Karner M, Traar G, 等. Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification[J]. IFAC-PapersOnLine, 2018. DOI: 10.1016/J.IFACOL.2018.08.474.

[2] Negri E, Fumagalli L, Macchi M. A Review of the Roles of Digital Twin in CPS-based Production Systems[J]. Procedia Manufacturing, 2017, 11: 939-948. DOI: 10.1016/j.promfg.2017.07.198.

[4] Huang Z, Shen Y, Li J, 等. A Survey on AI-Driven Digital Twins in Industry 4.0: Smart Manufacturing and Advanced Robotics[J]. Sensors, 2021. DOI: 10.3390/s21196340.

[5] Webb L, Tokhi OM, Alkan B. State of the art and future directions of digital twin-enabled smart assembly automation in discrete manufacturing industries[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2024. DOI: 10.1080/0951192X.2024.2387775.

[6] Lattanzi L, Raffaeli R, Peruzzini M, 等. Digital twin for smart manufacturing: a review of concepts towards a practical industrial implementation[J]. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 2021. DOI: 10.1080/0951192X.2021.1911003.

[7] Boyes H, Watson T. Digital twins: An analysis framework and open issues[J]. Computers in Industry, 2022. DOI: 10.1016/j.compind.2022.103763.

[8] Minerva R, Lee GM, Crespi N. Digital Twin in the IoT Context: A Survey on Technical Features, Scenarios, and Architectural Models[J]. Proceedings of the IEEE, 2020. DOI: 10.1109/JPROC.2020.2998530.

[12] Mincă E, Filipescu A, Cernega D, 等. Digital Twin for a Multifunctional Technology of Flexible Assembly on a Mechatronics Line with Integrated Robotic Systems and Mobile Visual Sensor—Challenges towards Industry 5.0[J]. Sensors, 2022. DOI: 10.3390/s22218153.

[13] Židek K, Pitel' J, Adamek M, 等. Digital Twin of Experimental Smart Manufacturing Assembly System for Industry 4.0 Concept[J]. Sustainability, 2020. DOI: 10.3390/su12093658.

[14] Konstantinov S, Assad F, Ahmad B, 等. Virtual Engineering and Commissioning to Support the Lifecycle of a Manufacturing Assembly System[J]. Machines, 2022. DOI: 10.3390/machines10100939.

[15] Raffaeli R, Bilancia P, Neri F, 等. Engineering Method and Tool for the Complete Virtual Commissioning of Robotic Cells[J]. Applied Sciences, 2022. DOI: 10.3390/app12063164.

[16] Ionescu D, Filipescu A, Simion G, 等. Internet of Things-Cloud Control of a Robotic Cell Based on Inverse Kinematics, Hardware-in-the-Loop, Digital Twin, and Industry 4.0/5.0[J]. Sensors, 2025. DOI: 10.3390/s25061821.

[18] Andrei A, Nicolescu F-A, Pupăză C, 等. Applicability of Virtual Commissioning Concepts in Industrial Robotics as a Solution for Compatibility Issues Between Virtual Simulation and Logic Control Software[J]. Applied Sciences, 2025, 15(4): 2033. DOI: 10.3390/app15042033.

[19] Kuhn AM, May MC, Liu Y, 等. Towards narrowing the reality gap in electromechanical systems: error modeling in virtual commissioning[J]. Production Engineering, 2023, 17: 535-545. DOI: 10.1007/s11740-022-01160-9.

[20] Ferle F, Chen S, Kuhn AM, 等. Continued use of virtual commissioning models: A novel approach toward digital twins for automated production systems[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2026, 142: 4609-4626. DOI: 10.1007/s00170-025-17195-y.

[22] An Operational 5G Edge Cloud-Controlled Robotic Cell Environment Based on MQTT and OPC UA[C]. IEEE ICAR, 2023. DOI: 10.1109/ICAR58858.2023.10406936.

[23] Tang, Ma'arof, Chala. Computer Numerical Control Machining Process Simulation in Brownfield Environments: Digital Twin, Artificial Intelligence Optimisation, and Implementation Roadmap[J]. Automation, 2026, 7(3): 66. DOI: 10.3390/automation7030066.

[25] Anghel M-C. A Digital Twin application for an assembly/disassembly flexible robotic cell assisted by ABB IRB 120 robotic manipulator generating the optimal trajectory for the smallest errors using RobotStudio[C]. IEEE ACDSA, 2025. DOI: 10.1109/ACDSA65407.2025.11166380.

[26] Nguyen VN, Tyree S, Guo A, 等. BOP Challenge 2024 on Model-Based and Model-Free 6D Object Pose Estimation[EB/OL]. (2025)[2026-10-15]. https://arxiv.org/abs/2504.02812.

[28] Chen Z, Huang X, Qin X, 等. A digital-twin-driven vision-based robotic pick-and-place system[C]. ACM ICIAR, 2025. DOI: 10.1145/3778886.3778895.

[29] Pérez L, Rodríguez Í, Rodríguez N, 等. Robot Guidance Using Machine Vision Techniques in Industrial Environments: A Comparative Review[J]. Sensors, 2016. DOI: 10.3390/s16030335.

[30] Enebuse I, Foo M, Ibrahim BSK, 等. A Comparative Review of Hand-Eye Calibration Techniques for Vision Guided Robots[J]. IEEE Access, 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3104514.

[31] Wunti AU, Yu L, Li G, Li J. Vision-Guided Robotic Bin-Picking of Disordered Workpieces via Image-Matching Pose Estimation[J]. Applied Sciences, 2026. DOI: 10.3390/app16178594.

[32] Khalil M, Dietrich V, Ilic S. Multi-Layer Feature Exchange Transformer for Multi-View 6D Object Pose Estimation in Robot Bin Picking[C]. IEEE ICRA, 2025. DOI: 10.1109/ICRA55743.2025.11127530.

[33] 刘达新, 王可, 刘振宇, 等. 基于数据融合与知识推理的机器人装配单元数字孪生建模方法研究[J]. 机械工程学报, 2024, 60(5): 36-50. DOI: 10.3901/JME.2024.05.036.

[34] 陆叶, 王开, 黄河明. 基于RobotStudio的视觉分拣打磨工作站仿真设计[J]. 机电工程技术, 2024, 53(2): 193-197. DOI: 10.3969/j.issn.1009-9492.2024.02.042.

[35] Zhou Y, Xiao J. Simulation Design and Commissioning of a Material Sorting Workstation Based on RobotStudio[C]. IEEE MAIC, 2025. DOI: 10.1109/MAIC67965.2025.11468474.

[36] Zhou L, Che L, Dong Z, Mo M. Design of Joint Simulation System of Industrial Robot Training Equipment Based on RobotStudio and TIA Portal[C]. IEEE ISoIRS, 2024. DOI: 10.1109/ISoIRS63136.2024.00059.

[38] GB/T 45501—2025 工业机器人 三维视觉引导系统 通用技术要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

[39] GB/T 45616.1—2026 自动化系统与集成 面向制造的数字孪生框架 第1部分: 综述和一般原则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2026.

[40] GB/T 45616.2—2025 自动化系统与集成 面向制造的数字孪生框架 第2部分: 参考架构[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

[42] GB/T 43441.1—2023 信息技术 数字孪生 第1部分: 通用要求[S]. 北京: 中国标准出版社, 2023.

[43] GB/T 32197—2025 工业机器人控制器开放式通信接口规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

[45] ISO 23247-1:2021 Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 1: Overview and general principles[S]. Geneva: ISO, 2021.

[46] ISO 23247-5:2026 Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 5: Digital thread for digital twin[S]. Geneva: ISO, 2026.

[47] ISO 23247-6:2026 Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing — Part 6: Digital twin composition[S]. Geneva: ISO, 2026.

[54] OPC 10000-14 OPC Unified Architecture — Part 14: PubSub[S/OL]. OPC Foundation. https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-10000-14/6.2.6.

[56] 工业和信息化部等十七部门. “机器人+”应用行动实施方案: 工信部联通装〔2022〕187号[A/OL]. (2023-01-18). https://www.miit.gov.cn/.

[57] 国务院. 关于深入实施“人工智能+”行动的意见: 国发〔2025〕11号[A/OL]. (2025-08-21). https://www.gov.cn/.

[60] 国家标准化管理委员会. 关于下达2026年第七批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知: 国标委发〔2026〕44号[Z]. 2026. 含计划号 20263910-T-604《工业机器人数字孪生虚拟调试及仿真方法》.

[61] ABB. Operating manual — RobotStudio: 3HAC032104[Z]. 含第 7.6 节 Virtual commissioning using the OPC UA Client Smart Component.

[64] ABB. Simulation, in RobotStudio API Concepts[EB/OL]. ABB Developer Center. https://developercenter.robotstudio.com/api/robotstudio/articles/Concepts/Simulation.html.

[65] ABB Robotics Community. Does ABB robot support to real time control?[EB/OL]. (2012-02-23). https://tech-community.robotics.abb.com/t/does-abb-robot-support-to-real-time-control/4698.

[66] ABB Robotics Community. Virtual controller — Siemens PLC communication via Profinet[EB/OL]. (2025-04-02). https://tech-community.robotics.abb.com/t/virtual-controller-siemens-plc-communication-via-profinet/11858. 另见同站帖 15086.

[67] ABB Robotics Community. Has OPUA Client in OmniCore retired I/O Mapping byte ranges?[EB/OL]. (2025-12-05). https://tech-community.robotics.abb.com/t/has-opua-client-in-omnicore-retired-i-o-mapping-byte-ranges/12099.

[72] Siemens. SIMATIC S7-1500 Communication Function Manual: 59192925[Z].

[75] EtherCAT Technology Group. PC-Control: EtherCAT PLC with 12.5 μs cycle time[EB/OL]. (2012). https://www.ethercat.org/.

[76] Mech-Mind Robotics. Mech-Eye 三维相机技术参数[EB/OL]. https://docs.mech-mind.net/. 另见 Mech-Eye ULTRA M-GL 发布稿[EB/OL]. (2026-08-12).

[77] Photoneo. AI-Powered Depalletization[EB/OL]. https://ai.photoneo.com/ai-powered-depalletization.

[79] Universal Robots. UR5e Technical Specifications[EB/OL]. https://www.universal-robots.com/manuals/.

[80] KORTHOS. YK-Robotics deploys sub-15-second translucent-bag bin picking[EB/OL]. (2026-03-24). https://korthosrobotics.com/intelligence/feed/23402.

[81] The Robot Report. High-precision robots: What to do when absolute accuracy is poor?[EB/OL]. (2026-02-15). https://www.therobotreport.com/.

[82] International Federation of Robotics. World Robotics 2025 — Industrial Robots[R/OL]. Frankfurt: IFR, 2025. https://ifr.org/.

[83] 高工机器人产业研究所(GGII). 2026年中国工业机器人行业调研报告[R]. 2026. 经媒体转载.

[84] MIR DATABANK. 2025年中国工业机器人TOP10厂商榜单[R]. 2026. 经媒体转载.

[85] Interact Analysis. Return to growth forecast for machine vision in 2025[R/OL]. (2025). https://www.interactanalysis.com/.